Université Clermont Auvergne

École Universitaire de Physique et d'Ingénierie

Diplôme : Master Imagerie et Technologie pour la Médecine (TechMed)

Travaux Encadré de Recherche

Présenté par : LEHARA Lyes

Thème : Bibliothèque de traitement d'images en C++

Dirigé par : Mme. PERY Emile

Année universitaire : 2024/2025.

Table de matière

1.1	Introduction :	4

1.2	Définition d’une image :	4

1.3	Codage d’une image (image numérique) :	4

1.4	Présentation de Projet :	5

1.5	Namespace version 1.1 :	5

1.5.1	Définition :	5

1.5.2	Implémentation des fonctions :	5

1.5.3	Allocation d’images	5

1.5.4	Création d'images particulières :	6

1.5.5	Lecture et écriture de fichiers images au format brut (.raw) :	8

1.5.6	Conversion d’image :	9

1.5.7	Conversion d'une image en fausses couleurs à l'aide d'une LUT :	10

1.5.8	Tester des filtres LUT sur les différentes images :	12

1.6	Namespace version 1.1 :	13

1.6.1	Introduction	13

1.6.2	Implémentation des fonctionnalités de namespace v1.0 dans le cadre d’une class	13

1.7	Namespace version 2.0 :	15

1.7.1	Introduction	15

1.7.2	Implémentation des traitements d’images	15

1.8	Conclusion et perspectives :	15

1.9	Bibliographie	15

Liste des figures

Figure 1: Représentation d’image numérique.	5

Figure 2: Fonction d’allocation d’image.	6

Figure 3: Création d’image blanche.	6

Figure 4: Création d’image damier.	6

Figure 5: Création d’image sinusoïdale.	7

Figure 6: Création d’image sinusoïdale.	8

Figure 7: Lecteur d’une image. Raw	8

Figure 9: Ecriture d’une image .Raw	9

Figure 10: Conversion d’une image d’un type à un autre.	9

Figure 11: Conversion d’une image RGB en niveau de gris.	10

Figure 12: Chargement de fichier LUT.	10

Figure 13: Application de LUT sur l’image.	11

Figure 14: Conversion d’un pixel gris en RGB via une LUT.	11

Figure 15: Résultat de l’application de LUT sur les différentes images	12

Figure 16: Aperçu du code de la class Image	14

Figure 17: Aperçu de code de la classe ImageRGB	14

Figure 18: Aperçu de code de la classe ImageRGB	15

Figure 19: Aperçu de code de la classe ImageRGB	15

Figure 20: Aperçu de code de la classe ImageRGB	16

Figure 21: Aperçu de code de la classe ImageRGB	16

Figure 22 : Aperçu de code de la classe égalisation d’histogramme	18

Figure 23 Image avant l’égalisation d’histogramme	19

Figure 24 Histogramme de l'image avant l'égalisation	19

Figure 25: Histogramme de l'image après l'égalisation	19

Figure 26: Image après l’égalisation d'histogramme	19

## Introduction :

Le traitement d’images, qui est un sous-domaine du traitement du signal, englobe l'ensemble des méthodes et techniques appliquées aux images et vidéos dans le but d'en extraire des informations pertinentes ou d'améliorer leur perception visuelle. Avant toute phase de traitement, un prétraitement est souvent requis pour optimiser la qualité des images. Cela comprend, par exemple, des opérations de rehaussement de contraste, de suppression de bruit, de correction du flou, ainsi que des techniques de segmentation ou d'extraction de contours visant à isoler les éléments significatifs d'une image.

Ce rapport fournit une synthèse des différentes versions évolutives de notre bibliothèque de traitement d'images en C++. La version de base de notre projet repose sur une architecture fonctionnelle utilisant des templates, tandis que les versions ultérieures introduisent une approche orientée objet, en intégrant deux classes, Image et ImageRGB, ainsi que des surcharges d'opérateurs.

La dernière étape de notre projet consiste à mettre en œuvre des méthodes de prétraitement (rehaussement de contraste, suppression de bruit, correction du flou), ainsi que des techniques de segmentation et d'extraction de contours, sur diverses images.

## Définition d’une image :

Une image, c’est une représentation visuelle d’une personne ou d’un objet, réalisée par des moyens comme la peinture, le dessin, la photo ou la vidéo. C’est aussi un ensemble organisé d’informations qui, une fois affichées à l’écran, forment quelque chose que l’œil humain peut reconnaître.

## Codage d’une image (image numérique) :

Une image numérique est une représentation visuelle d’un objet ou d’une scène, composée d’une grille de petits éléments appelés pixels. Chaque pixel contient une information, comme une couleur ou un niveau de gris, qui permet de reconstituer l’image dans son ensemble.

Cette image peut provenir d’une photo, d’un dessin ou d’une vidéo, et devient numérique grâce à un processus appelé numérisation, qui convertit une image réelle (analogique) en une matrice de valeurs numériques.

Mathématiquement, une image numérique est représentée par une fonction à deux dimensions, f(x, y), où chaque point (x, y) correspond à un pixel, et f(x, y) indique l’intensité lumineuse à ce point. Cela signifie que chaque pixel est une mesure de la lumière captée à un endroit précis de l’image.

Figure 1: Représentation d’image numérique.

## Présentation de Projet :

Le projet a été conçu pour faciliter et structurer le code destiné au traitement d'images avec C++. Il est composé de plusieurs blocs de type namespace afin d'éviter les conflits de noms de fonctions utilisés. Ce projet est organisé en trois blocs namespace : v1.0, v1.1 et v2.0.

## Namespace version 1.1 :

### Définition :

La version 1.0 utilise des fonctions de base pour travailler avec des images. Elle permet de créer différentes images comme des images blanches, des damiers ou encore des images sinusoïdales. Elle peut aussi lire et enregistrer des fichiers d’image au format brut (. Raw). En plus, elle peut transformer des images de 16 bits ou plus, en images plus simples de 8 bits. Elle permet aussi d’appliquer des filtres de couleur LUT. Toutes ces opérations sont faites en utilisant des tableaux dynamiques std::vector en C++.

### Implémentation des fonctions :

### Allocation d’images

Cette fonction sert à allouer dynamiquement une image sous forme d’un vecteur à une seule dimension dont la taille correspond à la largeur multipliée par la hauteur de l’image. C’est une fonction de type générique (Template), elle peut fonctionner avec n’importe quel type de données (int, float, uint16_t,… etc.).

Figure 2: Fonction d’allocation d’image.

### Création d'images particulières :

#### Image Blanche

La fonction ImageBlanche permet de créer une image blanche de taille hauteur multiplié par la longueur. Chaque pixel est initialisé avec la valeur maximale possible du type générique T (grâce à std::numeric_limits<T>::max()), ce qui correspond à la couleur blanche en niveaux de gris.

Exemple :

  - Si T = uint8_t, alors max = 255

Figure 3: Création d’image blanche.

Si T = uint16_t, alors max = 65535

#### Image Damier

Cette fonction générique ImageDamier crée une image en damier de dimensions données (haueur multiplié par longueur de l’image). Elle utilise deux boucles pour parcourir chaque pixel, et détermine si le pixel appartient à une case blanche ou noire en divisant les indices  x et y par la taille de la case (tailleCase) modulo 2, puis en comparant leurs parités. Si la case est blanche, le pixel prend la valeur maximale 255 (blanc) ; sinon, il prend 0 (noir). L’image ainsi remplie est ensuite retournée.

Figure 4: Création d’image damier.

#### Image Sinusoïdale

La fonction SinusoïdaleImage génère une image dont l’intensité des pixels varie selon une onde sinusoïdale. Elle prend en paramètre la largeur, la hauteur et la fréquence de l’onde qui représente le nombre de période de la fonction sinus.

- Pour chaque pixel, elle calcule une valeur sinus entre -1 et 1, puis la normalise entre 0 et 1 car les images utilisent des valeur positive (0 à 255) :

double valeur = std::sin(2 * M_PI * frequency * x / width);

double valnormaliser = (val + 1.0) * 0.5;

Puis la convertit en une intensité adaptée au type T (par exemple entre 0 et 255). L’image ainsi remplie est ensuite retournée.

Figure 5: Création d’image sinusoïdale.

- Les Resultats obtenus

Figure 6: Aperçu d’une image sinusoïdal

Les figures ci-dessus montrent le résultat obtenu après l’appel aux fonctions.

Figure 7: Aperçu d’une image damier

Figure 8: Aperçu d’une image Blanche

### Lecture et écriture de fichiers images au format brut (.RAW) :

#### Fichier Raw :

Un fichier RAW (du mot anglais raw signifiant brut) est un type de fichier généré par un appareil photo numérique ou un scanner, qui contient les données brutes captées par le capteur, sans aucun traitement.

#### Lecteur de fichiers images au format brut

La fonction lireImageRaw lit une image au format RAW et retourne ses pixels dans un vecteur. Elle prend en paramètre le nom du fichier nomfichier, les dimensions de l’image (la haueur et la longueur) et bigEndian comme Boolean.

Big et little endian sont deux manières différentes de stocker les octets d’une valeur multi-octets (par exemple un entier sur 2 ou 4 octets) dans un fichier ou une mémoire.

- Big-endian → On stocke l’octet le plus significatif en premier (en tête).

- Little-endian → On stocke l’octet le moins significatif en premier.

Exemple : si on veut stocker la valeur 0x1234 (sur 2 octets) :

- En big-endian : 12 34

- En little-endian : 34 12

Ensuite, Elle lit les données pixel par pixel, en convertissant correctement les octets selon l’ordre spécifié, puis sauvegarde les valeurs dans un vecteur. Si le fichier ne s’ouvre pas, elle renvoie une image vide.

Figure 9: Lecteur d’un fichier brut

#### Ecriture de fichiers images au format brut

La fonction ecrireFichierRaw permet d’enregistrer une image (stockée dans un vecteur) dans un fichier brut (.Raw). Elle prend en paramètre l’image et le nom du fichier de destination

Figure 10: Ecriture d’un fichier brut

### Conversion d’image :

#### Conversion d’image d’un type à un autre :

La fonction convertImage permet de convertir une image représentée sous forme de vecteur (std::vector) de pixels d’un type source (SrcType : type des pixels d’entrée comme uint8_t, float, etc.) vers un type destination (DstType : type des pixels de sortie uint8_t, float, etc. ), avec une option pour ajuster dynamiquement la plage des valeurs (dynamique).

Figure 11: Conversion d’une image d’un type à un autre.

#### Conversion d’image de RGB vers niveau de gris :

La fonction convertRGB_Gris transforme une image couleur RGB (stockée dans un std::vector<uint8_t>) en une image en niveaux de gris. Elle parcourt chaque pixel de l’image puis, elle extrait les composantes rouge, verte et bleue, puis calcule une seule valeur de gris en appliquant une formule pondérée (0.299 pour le rouge, 0.587 pour le vert et 0.114 pour le bleu).

Enfin elle retourne le résultat comme une image en noir et blanc.

Figure 12: Conversion d’une image RGB en niveau de gris

### Conversion d'une image en fausses couleurs à l'aide d'une LUT :

#### Fichier LUT :

Une LUT (Look-Up Table, ou table de correspondance en français), est un tableau de valeurs numériques utilisé en traitement d’image, vidéo ou graphisme. Elle permet de modifier facilement les couleurs ou la luminosité de l’image.

#### Chargement de fichier LUT (le filtre LUT) :

Figure 13: Chargement de fichier LUT.

#### Application de fausse couleur à l’aide de LUT

La fonction applyLUT transforme une image de niveaux de gris en image couleur en remplaçant chaque pixel gris par une couleur définie dans une table LUT, selon son intensité.

Les figures ci-dessous montrent le code de la fonction applyLUT ainsi que le schéma fonctionnel illustrant le calcul des valeurs RGB à partir d’un pixel en niveaux de gris à l’aide de la table LUT.

Figure 14: Application de LUT sur l’image.

Figure 15: Conversion d’un pixel gris en RGB via une LUT

### Tester des filtres LUT sur les différentes images :

Les figures suivantes montrent le résultat obtenu après l’appel aux fonctions précédentes

Figure 16: Résultat de l’application de LUT sur les différentes images

## Namespace version 1.1 :

### Introduction

L’objectif du namespace v1_1 est de reprendre les mêmes fonctionnalités de v1_0 en adoptant une approche orientée objet. On utilise une classe générique pour coder des images en utilisant std::vector, ce qui rend la gestion plus claire et structurée.

Deux classes principales sont définies : Image, qui gère les opérations de base (allocation d’image, création des images, lecture/écriture des fichier brut, conversion de type à un autre), et ImageRGB, qui hérite de la class Image pour traiter les images couleur et appliquer des LUT spécifiques aux images en niveau de gris.

### Implémentation des fonctionnalités de namespace v1.0 dans le cadre d’une class

L’image ci-dessus représente la class Image de type template (un type générique), qui peut fonctionner avec n’importe quel type de données (float, uint8_t, uint16_t, …), elle encapsule les dimensions de l’image (_largeur, _hauteur), ainsi que la structure de stockage des pixels avec std::vector qui sert à stocker tous les pixels de l’image sous forme d’un tableau comme attributs de la class.

Elle fournit aussi des méthodes pour la création d’images (blanche, sinusoïdale, damier), la lecture/écriture de fichiers (PGM, RAW), l’impression, la conversion de type d’image, et la surcharge de l’opérateur parenthèse () pour accéder aux pixel (i, j).

Figure 17: Aperçu du code de la class Image

La class ImageRGB est une class dérivé de la class Image conçue pour gérer les images en couleurs RGB, elle prend une propriété _ImageRGB pour accéder aux données de pixels d’une image RGB. Elle inclut également des méthodes pour lire/écrire des fichiers PPM, charger une LUT binaire, convertir une image RGB en niveaux de gris.

Cette classe propose une surcharge de constructeurs :

- Le premier constructeur permet de créer une image RGB vide à partir d’une taille spécifiée (largeur * hauteur).

- Le deuxième constructeur permet de convertir une image en niveaux de gris en une image RGB en utilisant une LUT.

Figure 18: Aperçu de code de la classe ImageRGB

## Namespace version 2.0 :

Cette dernière version de la bibliothèque contient les bases de traitement d’image tel que, l’addition des images, égalisation d’histogramme et le filtre convolution.

### Implémentation des traitements d’images

#### Processing 1&2

Les traitements utilisés dans cette version sont représentés sous forme d’une class template qui prend en paramètre aux plus deux images. Ces classes héritent soit de la classe abstraite Processing1, pour les traitements nécessitant une seule image en entrée, soit de la classe Processing2, pour ceux nécessitant deux images en entrée.

Figure 19: Aperçu de code de la classe Processing 1

Figure 20: Aperçu de code de la classe Processing 2

#### Addition des images

Figure 21: Aperçu de code de la classe Addition avec un scalaire

Figure 22: Aperçu de code de la classe addition de deux images

Figure 23: Résultat de l'addition de deux images de différentes dimensions

Figure 24: Résultat d'addition de deux images damier et sinusoïdal

#### Égalisation d'histogramme

L’égalisation d’histogramme est une technique de traitement d’image utilisée pour améliorer le contraste des images. Elle consiste à repartir les niveaux de gris d’une image de manière uniforme, pour que tous les niveaux de luminosité soient mieux représentés.

Il est calculé en trois étape principale :

- Calcule de l’histogramme :

Un histogramme d’image est une représentation graphique qui montre la répartition des pixels selon leur intensité lumineuse (de 0 à 255). Par exemple :

  - Une image sombre aura un histogramme concentré à gauche.

  - Une image très claire aura un histogramme concentré à droite

- Calcule de la fonction de distribution cumulative

La CDF indique pour chaque niveau d’intensité (de 0 à 255), combien de pixels dans l’image où les valeurs inferieurs ou égale a ce niveau

- Transformation des niveaux de gris (via LUT)

Consiste à créer une table LUT pour remplacer les anciennes valeurs de pixels par les nouvelles valeurs calculés

L’image suivante montre le code de la class d’égalisation d’histogramme

Figure 25 : Aperçu de code de la classe égalisation d’histogramme

Figure 26 Image avant l’égalisation d’histogramme

Figure 27 Histogramme de l'image avant l'égalisation

Figure 28: Histogramme de l’image après l’égalisation

Figure 29: Image après l’égalisation d'histogramme

#### Filtrage par convolution

Figure 30: Aperçu de la class Convolution

## Conclusion et perspectives :

## Bibliographie